LABORATORIO WAN - TOPOLOGÍA DE RED

Cisco Packet Tracer | Red WAN + 100 Laptops + 6 Access Points

Diseño con Redundancia en Todas las Capas

# 1. Resumen Ejecutivo

Topología jerárquica de 3 capas (WAN > Core > Distribución > Acceso) con redundancia completa en cada capa. Diseñada para Cisco Packet Tracer versión 8.x.

- 2 routers ISR 4331 con HSRP para redundancia de gateway WAN

- 2 switches Catalyst 3650 en Core L3 con EtherChannel y HSRP por VLAN

- 2 switches Catalyst 2960 de distribución con doble uplink al Core

- 6 Access Points WRT300N en canales no solapados (1, 6, 11)

- 100 laptops distribuidas en 6 zonas (~16-17 por AP)

- 1 servidor DHCP/DNS centralizado en VLAN de gestión

- Segmentación por VLANs (10-60) con inter-VLAN routing en Core

# 2. Dispositivos del Laboratorio

| Dispositivo | Modelo PT | Cantidad | Rol | Módulo/Extra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISR-WAN-1 | Cisco ISR 4331 | 1 | WAN Gateway Primario | HWIC-2T |
| ISR-WAN-2 | Cisco ISR 4331 | 1 | WAN Gateway Secundario (HSRP) | HWIC-2T |
| CORE-SW-1 | Cisco 3650-24PS | 1 | Core L3 Primario | EtherChannel a CORE-SW-2 |
| CORE-SW-2 | Cisco 3650-24PS | 1 | Core L3 Secundario | EtherChannel a CORE-SW-1 |
| DIST-SW-A | Cisco 2960-24TT | 1 | Distribución Zona A-B-C | Trunk a ambos CORE |
| DIST-SW-B | Cisco 2960-24TT | 1 | Distribución Zona D-E-F | Trunk a ambos CORE |
| AP-1 a AP-6 | Linksys WRT300N | 6 | Acceso Inalámbrico | 1 AP por zona |
| LAPTOP-001..100 | Laptop-PT | 100 | Clientes Finales | Wi-Fi 802.11n |
| SERVER-DHCP | Server-PT | 1 | DHCP / DNS | En DMZ VLAN 99 |

# 3. Esquema de Direccionamiento IP

## 3.1 VLANs y Subredes

| VLAN | Nombre | Red | Gateway HSRP | Zona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ZONA-A | 192.168.10.0/25 | 192.168.10.1 | AP-1 / 17 laptops |
| 20 | ZONA-B | 192.168.20.0/25 | 192.168.20.1 | AP-2 / 17 laptops |
| 30 | ZONA-C | 192.168.30.0/25 | 192.168.30.1 | AP-3 / 17 laptops |
| 40 | ZONA-D | 192.168.40.0/25 | 192.168.40.1 | AP-4 / 17 laptops |
| 50 | ZONA-E | 192.168.50.0/25 | 192.168.50.1 | AP-5 / 15 laptops |
| 60 | ZONA-F | 192.168.60.0/25 | 192.168.60.1 | AP-6 / 17 laptops |
| 99 | MGMT-DMZ | 10.0.99.0/24 | 10.0.99.1 | Servidores / Mgmt |
| 100 | NATIVE-MGMT | 10.0.100.0/30 | — | Trunk nativo |

## 3.2 Direcciones de Infraestructura

- ISR-WAN-1 Gi0/0 (WAN): 200.1.1.2/30 | Gateway ISP1: 200.1.1.1

- ISR-WAN-2 Gi0/0 (WAN): 200.1.2.2/30 | Gateway ISP2: 200.1.2.1

- ISR-WAN-1 Gi0/1 (LAN): 10.0.0.1/30 | HSRP VIP: 10.0.0.3

- ISR-WAN-2 Gi0/1 (LAN): 10.0.0.2/30

- SERVER-DHCP: 10.0.99.10/24 | Gateway: 10.0.99.1

# 4. Diagrama de Topología (Descripción Textual)

Capas de arriba hacia abajo en Packet Tracer:

NUBE ISP (Cloud-PT)

|ISP1|          |ISP2|

Gi0/0              Gi0/0

[ISR-WAN-1]       [ISR-WAN-2]     ← HSRP VIP 10.0.0.3

Gi0/1              Gi0/1

[CORE-SW-1] ══════ [CORE-SW-2]    ← EtherChannel Po1 (2 links)

/      \           /      \      ← Trunks 802.1Q

[DIST-SW-A]─────────────────[DIST-SW-B]

/   |   \                   /  |  \

[AP1][AP2][AP3]          [AP4][AP5][AP6]

17L  17L  17L            17L  15L  17L    ← Laptops por zona

[SERVER-DHCP] conectado a CORE-SW-1 en VLAN 99

# 5. Conexiones y Tipos de Enlace

| Origen | Destino | Tipo de enlace | Velocidad | Propósito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP Cloud | ISR-WAN-1 (Gi0/0) | WAN Serial / Ethernet | 100 Mbps | Uplink primario |
| ISP Cloud | ISR-WAN-2 (Gi0/0) | WAN Serial / Ethernet | 100 Mbps | Uplink secundario |
| ISR-WAN-1 | CORE-SW-1 (Gi1/0/1) | Gi Ethernet | 1 Gbps | LAN downlink |
| ISR-WAN-2 | CORE-SW-2 (Gi1/0/1) | Gi Ethernet | 1 Gbps | LAN downlink |
| CORE-SW-1 | CORE-SW-2 | EtherChannel (Po1) x2 links | 2 Gbps | Inter-core redundancia |
| CORE-SW-1 | DIST-SW-A | Trunk 802.1Q | 1 Gbps | Distribución Zonas A-C |
| CORE-SW-2 | DIST-SW-A | Trunk 802.1Q (backup) | 1 Gbps | STP backup path |
| CORE-SW-1 | DIST-SW-B | Trunk 802.1Q (backup) | 1 Gbps | STP backup path |
| CORE-SW-2 | DIST-SW-B | Trunk 802.1Q | 1 Gbps | Distribución Zonas D-F |
| DIST-SW-A | AP-1, AP-2, AP-3 | Ethernet acceso | 100 Mbps | Zonas A, B, C |
| DIST-SW-B | AP-4, AP-5, AP-6 | Ethernet acceso | 100 Mbps | Zonas D, E, F |

# 6. Configuraciones CLI

Copiar y pegar en cada dispositivo en modo configuración global (conf t):

| Dispositivo | Configuración CLI |
| --- | --- |
| ISR-WAN-1 (HSRP Activo) | hostname ISR-WAN-1 interface GigabitEthernet0/0 ip address 200.1.1.2 255.255.255.252 no shutdown interface GigabitEthernet0/1 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 no shutdown ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1 interface GigabitEthernet0/1 standby 1 ip 10.0.0.3 standby 1 priority 110 standby 1 preempt |
| ISR-WAN-2 (HSRP Standby) | hostname ISR-WAN-2 interface GigabitEthernet0/0 ip address 200.1.2.2 255.255.255.252 no shutdown interface GigabitEthernet0/1 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 no shutdown ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.2.1 interface GigabitEthernet0/1 standby 1 ip 10.0.0.3 standby 1 priority 100 |
| CORE-SW-1 (L3 SVI) | hostname CORE-SW-1 ip routing vlan 10,20,30,40,50,60,99,100 interface Port-channel1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk interface range GigabitEthernet1/0/23-24 channel-group 1 mode active interface vlan 10 ip address 192.168.10.2 255.255.255.128 standby 10 ip 192.168.10.1 standby 10 priority 110 standby 10 preempt !--- Repetir para VLANs 20-60 y 99 spanning-tree vlan 10,20,30 priority 4096 spanning-tree vlan 40,50,60 priority 8192 |
| CORE-SW-2 (L3 SVI) | hostname CORE-SW-2 ip routing vlan 10,20,30,40,50,60,99,100 interface Port-channel1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk interface range GigabitEthernet1/0/23-24 channel-group 1 mode active interface vlan 10 ip address 192.168.10.3 255.255.255.128 standby 10 ip 192.168.10.1 standby 10 priority 100 spanning-tree vlan 10,20,30 priority 8192 spanning-tree vlan 40,50,60 priority 4096 |
| DIST-SW-A DIST-SW-B | hostname DIST-SW-A vlan 10,20,30,40,50,60,99,100 interface GigabitEthernet0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk native vlan 100 interface range FastEthernet0/1-3 switchport mode access switchport access vlan 10 ! (ajustar por zona) spanning-tree portfast spanning-tree bpduguard enable |
| ACCESS POINTS AP-1 a AP-6 | ! En cada AP WRT300N: SSID: LabWAN-ZonaX Security: WPA2-PSK Password: Lab2024#Cisco Channel: 1 (AP1,AP4) / 6 (AP2,AP5) / 11 (AP3,AP6) DHCP: Disabled (usa servidor central) ! Conectar port LAN del AP al switch de distribución |
| SERVER-DHCP (VLAN 99) | ! Pools DHCP en Server-PT: Pool ZONA-A: 192.168.10.10 - 192.168.10.126 GW: 192.168.10.1 Pool ZONA-B: 192.168.20.10 - 192.168.20.126 GW: 192.168.20.1 Pool ZONA-C: 192.168.30.10 - 192.168.30.126 GW: 192.168.30.1 Pool ZONA-D: 192.168.40.10 - 192.168.40.126 GW: 192.168.40.1 Pool ZONA-E: 192.168.50.10 - 192.168.50.126 GW: 192.168.50.1 Pool ZONA-F: 192.168.60.10 - 192.168.60.126 GW: 192.168.60.1 DNS: 8.8.8.8 |

# 7. Mecanismos de Redundancia

| Capa | Mecanismo | Resultado si falla |
| --- | --- | --- |
| WAN | Dual ISR con HSRP (VIP: 10.0.0.3) | ISR-WAN-2 asume en <3s |
| Core L3 | Dual CORE-SW con HSRP por VLAN + RSTP | STP converge, otro core toma SVIs |
| Intercore | EtherChannel Po1 (2 links físicos) | Si cae 1 link, Po1 continúa con el otro |
| Distribución | Dual uplink: DIST-A conecta a CORE-1 y CORE-2 | STP activa link de backup automáticamente |
| Acceso Wi-Fi | 6 APs en canales separados (1/6/11) | Laptops hacen roaming entre APs |
| DHCP | Server centralizado en VLAN 99 con ip helper | Único punto de falla - tolerable en lab |

# 8. Pasos de Montaje en Packet Tracer

- Abrir PT > arrastrar dispositivos según la tabla de dispositivos.

- Conectar WAN: Copper Straight-Through entre Cloud-PT y Gi0/0 de cada ISR.

- EtherChannel: conectar 2 cables entre CORE-SW-1 Gi1/0/23-24 y CORE-SW-2 Gi1/0/23-24.

- Trunks: conectar cada CORE a ambos DIST con Copper Straight-Through en puertos Gi.

- APs: conectar puerto LAN (no WAN) de cada WRT300N a DIST-SW-A o DIST-SW-B.

- Laptops: en cada laptop > Config > Wireless > seleccionar SSID LabWAN-ZonaX.

- Pegar CLI en cada dispositivo siguiendo la tabla de configuraciones.

- En Server-PT: Services > DHCP > crear los 6 pools con los rangos de la tabla.

- Verificar: ping entre laptops de distintas VLANs, ping a 200.1.1.1 (WAN).

- Prueba redundancia: apagar ISR-WAN-1, verificar que HSRP conmuta y hay conectividad.

# 9. Comandos de Verificación

- show standby brief                  → Estado HSRP en ISRs y SVIs

- show etherchannel summary           → Estado Po1 entre CORE-SW

- show spanning-tree vlan 10          → Root bridge y puertos bloqueados

- show vlan brief                     → VLANs activas en switches

- show ip route                       → Tabla de rutas en ISRs y CORE

- show interfaces trunk               → Trunks activos

- ping 192.168.60.10 source vlan 10  → Inter-VLAN routing